# TECHNISCHES DATENBLATT – ENTWURF

NovuSticks
Hydrophobierende Faserstäbchen für nachträgliche Horizontalsperren

## Produktbeschreibung

NovuSticks sind mit wasserabweisendem Material getränkte Faserstäbchen zur nachträglichen Herstellung einer Horizontalsperre im Mauerwerk. Sie werden in vorbereitete Bohrlöcher in einer durchgehenden Lagerfuge eingesetzt. Der hydrophobierende Wirkstoff verteilt sich vom Stäbchen aus in die angrenzenden kapillaraktiven Bereiche des umgebenden Mauerwerks und bildet im Bereich der Bohrreihe eine wasserabweisende Sperrzone. Das Produkt eignet sich für Mauerwerk, das aufgrund einer fehlenden oder nicht ausreichend wirksamen Horizontalsperre von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit betroffen ist.

## Vorteile

• Saubere Anwendung
• Einfache Dosierung
• Planbarer Materialverbrauch
• Ohne Injektionsgerät einsetzbar
• Flexible Längenanpassung 
• Gebrauchsfertig
- WTA zertifizierte Wirkung

## Eigenschaften

• Hydrophobierend
• Faserbasiert
• Feste Stäbchenform
• Wirkstoffgetränkt
• Zuschneidbar

## Technische Daten

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Produktart | hydrophobierende Faserstäbchen |
| Farbe | weiß |
| Konsistenz | feste Faserstäbchen |
| Länge | 180 mm |
| Durchmesser Bohrlochabstand | 12 mm 120 mm |
| Verbrauch bei 12 cm Wandstärke | 4 Sticks pro Meter |
| Verbrauch bei 24 cm Wandstärke | 8 Sticks pro Meter |
| Verbrauch bei 36 cm Wandstärke | 12 Sticks pro Meter |
| Verbrauch bei 48 cm Wandstärke | 16 Sticks pro Meter |

## Anwendungsgebiete

NovuSticks eignen sich für die nachträgliche Herstellung einer Horizontalsperre in feuchtem mineralischem Mauerwerk, z. B. Ziegel-, Kalksandstein-, Betonstein- oder Natursteinmauerwerk mit durchgehender Lagerfuge. Das Produkt kann eingesetzt werden, wenn aufsteigende Feuchtigkeit aufgrund einer fehlenden oder nicht ausreichend wirksamen Horizontalsperre vorliegt. Die Anwendung ist je nach Bauteilsituation von innen oder außen möglich.

Voraussetzung für die Anwendung ist eine durchgehende, zugängliche und ausreichend feste Lagerfuge. Die Fuge sollte erkennbar zusammenhängend, nicht stark ausgebrochen, nicht hohl liegend und nicht durch lose Bestandteile unterbrochen sein. Nicht geeignet ist die Anwendung bei Betonbauteilen ohne durchgehende Fuge sowie Bauteile mit drückendem Wasser, seitlich eindringender Feuchtigkeit oder reiner Kondensationsfeuchte.

Für eine detaillierte Erklärung zur Verwendung des Produktes nutze bitte unsere separate Verarbeitungsanleitung.

## Hinweise

Stark geschädigte oder nicht zusammenhängende Fugen können die gleichmäßige Verteilung des Wirkstoffs beeinträchtigen. Die Bohrlöcher müssen frei von Bohrmehl und losen Bestandteilen sein. Die Sticks sind bei abweichenden Wandstärken mit einem Cuttermesser oder einer Schere auf die passende Länge zu kürzen und ca. 1 cm hinter der Mauerwerksoberfläche zu versenken, damit die Bohrlöcher verschlossen werden können. Die Bohrlöcher sind sofort nach dem Einbringen der Sticks mit BKM FBM Füll- und Bohrlochmörtel zu verschließen. Bei der Verarbeitung sind geeignete Schutzhandschuhe zu tragen. 

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind auf den Gebinden und im Sicherheitsdatenblatt zu finden. Das aktuelle Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

## Verpackungseinheiten / Gebinde

1 Päckchen mit 10 Sticks
Art.-Nr. 1413139-01

1 Paket mit 50 Sticks
Art.-Nr. 144143-05

1 Päckchen mit 500 Sticks
Art. -Nr. 144146-50

## Lagerbedingungen

Flach liegend, kühl und trocken in der ungeöffneten Originalverpackung lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Angebrochene Verpackungen gut verschließen und zeitnah verbrauchen. In der ungeöffneten Originalverpackung ist das Produkt 12 Monate haltbar.

## Entsorgung

Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen. Restentleerte Verpackungen können der Wiederverwertung zugeführt werden.

## Rechtliche Hinweise

Diese Hinweise basieren auf unserem aktuellen Wissensstand und unseren Erfahrungen, unter der Voraussetzung, dass unsere Produkte ordnungsgemäß gelagert und eingesetzt werden. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Bedingungen können wir keine Garantie für das Arbeitsergebnis übernehmen. Eine Haftung unsererseits besteht nur bei nachweislichem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Die jeweils aktuelle Produktspezifikation sollte berücksichtigt werden. Änderungen sind vorbehalten. Eventuelle Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Für die Qualität unserer Produkte bürgen wir gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Eine Garantie für den Anwendungserfolg wird nicht übernommen. Unsere technischen Datenblätter bieten eine unverbindliche Beratung und erfordern schriftliche Zustimmung für Zusicherungen, die darüber hinausgehen.

Hinweis:
Beachte bitte das neueste Produktdatenblatt als verbindliche Informationsquelle.